基于U-Net架构的单通道啸叫抑制算法研究与实现

计算机科学与技术

学生 司宇鑫      指导老师 冯文韬

[摘要] 声音作为信息传递的重要媒介，其扩音系统已广泛应用于各类场所。然而，啸叫现象作为扩音系统中的常见问题，常出现于体育场、教室及大型演出等环境中。严重的啸叫不仅劣化音质、破坏听感，还可能损坏系统元器件，危及设备安全。因此，研究高效的啸叫抑制方案具有重要的现实意义。传统的啸叫抑制方法，如相位调制法、增益控制法和自适应反馈抵消法，虽已得到广泛应用，但仍面临音质损失和系统鲁棒性不足等局限。近年来，深度学习技术的突飞猛进为音频处理提供了新思路，已有相关研究提出了基于深度学习的啸叫抑制方案。本文聚焦于音频增强系统中的啸叫智能检测与抑制技术，通过分析声学正反馈的振荡机制及啸叫信号的声学特征，评估现有算法性能，旨在利用深度学习改善传统算法的缺陷。本文将啸叫抑制建模为监督学习问题，研究并对比了基于U-Net架构的单通道啸叫抑制算法与传统算法，期望建立啸叫信号与干净信号之间的非线性映射关系，以去除麦克风输出信号中的啸叫分量，从而有效抑制啸叫的发生。

[主题词] 扩音系统、啸叫抑制、监督学习、U-Net架构

- 绪论

1.1研究背景和意义

声音作为信息传递的常见媒介之一，随着声音在信息传递中的广泛应用，扩音系统成 为了确保信息在各类场景下正常传递的重要工具，广泛应用于学校、体育场、教室、大型 演出、商场等场景[1][2]。然而，扩声系统在室内使用时，由于扬声器和麦克风处于同一声 场，声音信号经过反射后被麦克风重新拾取，容易引发声学正反馈，即啸叫。啸叫现象不 仅严重影响听觉体验，还会对音响设备等器件造成不可逆的损坏，这限制了扩音系统的性 能和应用场景。因此，研究扩音系统的啸叫智能检测与抑制方法具有重要的现实意义。

从上世纪到现在，啸叫抑制技术经历了从人工干预到模拟电路控制，再到电子自动控 制的发展历程。目前的技术主要分为硬件方案和软件方案：其中硬件方案通过优化麦克风 和音响的布局与设计来减少啸叫的发生；而软件方案则通过移频/移相、陷波抑制和自适应 反馈抑制算法等手段破坏声场中的反馈回路，从而达到抑制啸叫的目的。尽管这些技术已 经广泛应用于扩音系统，但随着对人们系统鲁棒性和音质要求的不断提高，现有技术仍暴 露出诸多不足。例如，传统自适应反馈抑制算法在处理高相关性信号时收敛速度慢且误差 变大，而加入去相关性技术又会导致音质下降[3]。

近年来，人工智能技术的快速发展为啸叫抑制提供了新的思路。基于深度学习的音频 处理技术兴起与应用，为突破传统解决方案的局限性提供了可能。通过建立啸叫信号与干 净信号之间的映射关系[4]，深度学习方法能够高效地去除啸叫分量，同时减少原始信号的 失真。此外，深度学习技术还具有自适应性强、扩展性好等特点，能够更好地适应不同场 景下的啸叫抑制需求。

综上所述，本研究旨在探索深度学习技术在啸叫抑制中的应用潜力，提出一种基于深 度神经网络的啸叫智能抑制方法。该方法通过分析啸叫的声学机制，引入深度神经网络模 型，训练出一套高效的啸叫抑制模型，以提高扩音系统的鲁棒性和音质表现。本研究不仅 有助于解决扩音系统中的啸叫问题，还能为音频增强技术的发展提供新的理论和实践参考， 推动扩音系统在教育、会议、演出、体育场馆等场景中的广泛应用，提升用户体验并保护 设备安全。

1.2现有原理和分析

问题特点：

- 啸叫产生瞬时较短，预留系统检测时间很短。主要方法是基于对传声器（input）信号的频谱分析估计。

- 啸叫信号具有一定的频谱特性，主要体现在某个频点出现明显且连续的峰值，且与正常的音频信号的频域峰值所不同的是，啸叫频率一般不存在高次谐波和子谐波。

1.2.1啸叫抑制技术的研究与发展

啸叫是扩声系统中常见的问题，其产生机理主要与声反馈现象有关。当扩声系统中的扬声器播放的声音信号经过墙壁或其他物体反射后，被麦克风重新拾取，形成一个正反馈闭环回路[4]。如果该系统中某个频率的信号在这一闭环回路中满足奈奎斯特稳定准则，即环路增益大于等于1且相位满足正反馈条件，该频率的信号就会不断放大，形成自激振荡，最终产生刺耳的啸叫声。

在早期，啸叫抑制主要依赖于人工干预，例如通过专业音频人员手动调整均衡器来降 低啸叫频点的增益，或者通过改变扩声系统的布局来减少声反馈。这种方法需要专业人员 操作，且成本较高，难以实时应对啸叫的产生。随着数字信号处理技术的发展，自动控制 方法逐渐取代了手动控制。这些方法通过自动化的算法来检测和抑制啸叫，无需人工干预。

针对单通道系统：

- 移频移相法：通过改变输入信号的频率和相位来破坏房间峰点和啸叫的累计建立过程。

- 增益抑制法[5]：可根据需要增益值降低的频带宽度把方法分为三类，自动增益控制法（AGC），自动均衡法（AEQ），基于陷波滤波器的啸叫抑制法（NHS）。陷波抑制法是用一个频带很窄的陷波器将出现反馈自激的频率点切除，系统要点集中在啸叫检测和陷波器组的设计两个方面。

- 自适应反馈抵消法（AFC）[6]：自适应反馈抵消法是估计反馈声场路径， 产生与回声路径产生的反馈声信号幅度一致且相位完全相反的声信号进行抵消， 在信号处理环节切断声学反馈路径。

以上三种方法主要目的都是破坏形成自激振荡的条件。自适应反馈法通常比前两种优秀，但得到反馈路径函数的收敛速度随着输入信号的相关性增大而变慢，并增加估计误差，因此该技术需要加入去相关性技术，而去相关性技术会导致音质的下降，但两者不可兼得。

深度学习的方法：

作为网络期望值，通过不同的方法来训练，建立啸叫信号和干净信号之间的

映射关系，从而把麦克风输出信号中的啸叫分量去除。不仅能够有效处理单通道扩声模型，同时由于其对输入输出的要求特点，方法同样适用于多通道模型建立。

1.2.2深度学习技术国内外研究现状

深度学习的发展历程从20世纪40年代开始，经历了多个重要阶段。从首个神经元模 型到多层感知机的出现。再到反向传播算法（BP）的发明解决了其训练问题，Hinton等人 提出深度学习概念，解决了深度神经网络的训练难题。2010年后，深度学习在图像识别、 自然语言处理等领域取得突破，CNN和Transformer等架构成为重要里程碑。近年来，深 度学习在图像处理、语音识别、自然语言处理等领域不断拓展应用，取得了显著的成果。

卷积神经网络（CNN）是一种深度学习模型，广泛应用于图像处理，其特别擅长处理 网格化的数据（如图像和视频）。CNN的核心思想是通过卷积层对数据进行局部感知，从 而提取出不同层级的特征。网络结构通常包含卷积层、池化层、全连接层等，用于学习数 据中的空间层次结构。尽管 CNN 最初用于图像处理，但鉴于其局部感知和空间特征提取 的能力，CNN也可被用于音频处理。因音频信号通常会通过时频变换转换为矩阵数据，这 样CNN可以像处理图像一样提取音频信号的空间特征。例如，CNN可以被用于去噪和语 音增强的任务中，可以从混杂的音频信号中分离干净的语音。因此，我们认为其也可以应 用于啸叫抑制技术内。

U-Net是一种改进的卷积神经网络架构，最初应用于生物医学图像分割，其特别擅长处理需要精确像素级预测的任务。U-Net的核心思想是采用编码器-解码器的对称结构，通过跳跃连接将深层语义特征与浅层细节特征相融合，从而在保留边缘信息的同时实现特征的精准定位。网络结构通常包含下采样路径、上采样路径以及跳跃连接层，用于解决深层网络中特征信息丢失的问题。尽管U-Net最初服务于图像分割领域，但鉴于其卓越的特征提取与信号重构能力，U-Net也可被用于音频处理。因音频信号经时频变换后呈现出的矩阵结构与图像高度相似，U-Net可以像处理图像一样，有效地捕捉音频频谱中的局部与全局特征。例如，U-Net已被证明在语音增强和音频去噪任务中表现优异，可以从含噪频谱中还原出纯净的音频信号。因此，我们认为其同样适用于啸叫抑制技术中。

- 相关理论介绍

2.1声学啸叫的数学模型

在不失普遍性的前提下，我们抽象出一个典型的单通道闭环声学放大系统[4]，如图表 1 所示，系统由一个麦克风，功率放大器和扬声器组成。在图中，𝑣(𝑡)和𝑥(𝑡)分别表示源声 信号和扬声器的反馈信号，麦克风把采集到的源信号和反馈信号转化为电信号，得到的麦 克风输出信号𝑦(𝑡)，之后输出到功率放大器，经过功率放大器 G 进行声学放大后的得到扬 声器信号𝑢(𝑡)，扬声器负责把电信号转化为声音信号播放出去。扬声器的输出信号通过反馈 路径F与源声信号𝑣(𝑡)产生耦合。𝑣(𝑡)近端声音信号，𝑢(𝑡)是远端播放信号。

图表 1 单通道闭环扩音系统

因此，声音的传播过程可以以下面的数学式表示：

(𝑡) = 𝑦(𝑡)∗𝐺(𝑡), 𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡)∗𝐹(𝑡), 𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡)+𝑣(𝑡)

其中 * 表示卷积运算，反馈信号𝑥(𝑡)为远端扬声器信号𝑢(𝑡)和反馈路径脉冲函数 F 卷 积产生，扬声器信号𝑢(𝑡)是由功率放大器的冲激响应函数G和麦克风输出信号𝑦(𝑡) 卷积产生。

组合以上公式可以得到麦克风输出信号𝑦(𝑡)的数学式： � �

(𝑡) = (𝑦(𝑡 − 𝜎𝑡))∗𝐺 ∗𝐹 +𝑣(𝑡)

其中，𝜎𝑡表示从麦克风到扬声器的系统延迟，G表示增益，𝑦(𝑡)和𝑦(𝑡− 𝜎𝑡)之间的递 归关系会导致反馈信号的重新放大，以此形成正反馈，导致在某些频率下的循环放大，形 成声学啸叫。 我们提出的方法是训练一个深度神经网络训练一个用于抑制啸叫的模型。假设该模型 经过一定的训练，其应该衰减麦克风输出信号𝑦(𝑡)中的反馈信号𝑥(𝑡)，只向扬声器发送目标 信号𝑣(𝑡)。在模型训练下的声信号传递公式应是： � �

(𝑡) = (𝑣(𝑡 − 𝜎𝑡))∗𝐺 ∗𝐹 +𝑣(𝑡)

通过训练，反馈信号𝑥(𝑡)应该是仅受𝑣(𝑡)影响的信号。

2.2 U-Net

现代常见的图像分割网络结构主要有全卷积网络（FCN）、SegNet和U-Net等。其中U-Net因其独特的对称结构与跳跃连接机制，在图像分割及信号处理领域表现优异，因此本节主要介绍U-Net的网络结构。

U-Net是一种具有编码器-解码器架构的深度学习模型，其核心特点是能够通过“跳跃连接”融合不同层级的特征信息。与传统的卷积神经网络不同的是，U-Net的结构呈现出严谨的“U”字形对称：左侧为编码路径，通过卷积和下采样提取抽象特征；右侧为解码路径，通过上采样恢复数据分辨率。这种设计允许网络在深层语义特征的指导下，精确还原细节信息。

假设输入数据为X∈RH×W×C，在编码路径的第l层，特征图Fl经过卷积层和下采样层处理后，尺寸减半、通道数加倍，形成高维度的抽象特征。具体而言，编码过程的特征提取可描述为：

Fl=DownfWl*Fl-1+bl

其中Wl和bl为该层的卷积核权重与偏置，*代表卷积操作，Down∙代表下采样操作。与传统网络直接输出结果不同，U-Net将编码阶段每一层的特征图Fl直接传递至解码路径对应层，这一机制被称为跳跃连接。这使得解码层在计算时，能够同时接收来自深层上采样的特征与浅层传递的特征，从而有效保留了原始数据中的细节与边缘信息。由于该网络通过U型结构实现了特征的压缩与重构，因此被称为U-Net。

对于解码路径，其每一层的计算结合了上一层的上采样结果与跳跃连接传来的特征：

Ul=fWl*ConcatUl+1↑,Fl+bl

其中Ul+1↑表示来自更深层的上采样特征，Concat∙表示特征拼接操作。这一过程逐步将抽象特征还原为高分辨率的输出，最终输出层通常通过1×1卷积将特征通道映射至目标维度。

U-Net的优势在于能够通过跳跃连接实现多尺度特征的融合，在少量样本数据下也能获得良好的训练效果，适应图像分割及信号重构任务。常见的变体有U-Net++、Attention U-Net和Res-UNet等。但U-Net也存在参数量较大、对硬件资源消耗较高，且在下采样过程中可能丢失部分微小细节信息等问题，限制了其在某些实时性要求极高场景下的应用效率。

- 总结

本文主要研究基于深度学习的扩音系统啸叫智能抑制方法。传统的抑制方法主要包括移频移相技术、陷波滤波、增益控制以及自适应反馈抵消等。然而这些方法在提高系统鲁棒性和音质方面仍然存在局限，存在信号失真、处理高相关性信号时收敛速度慢等问题。特别是自适应反馈抵消法虽然在理论上表现优秀，但其收敛速度随着输入信号相关性的增大而变慢并增加估计误差，而加入去相关性技术又会导致音质下降，难以在抑制效果和音质保持之间取得平衡。

随着深度学习技术的快速发展，应用深度神经网络处理音频啸叫已成为一种极具潜力的选项。卷积神经网络（CNN）能够有效提取音频信号的空间特征，循环神经网络（RNN）可以学习音频信号的时间关系，而U-Net架构通过编码器-解码器结构和跳跃连接机制，能够融合深层语义特征与浅层细节特征，在保留边缘信息的同时实现特征的精准重构，特别适合处理需要精确频谱预测的音频增强任务。

因此，本研究基于U-Net架构，提出了一种单通道啸叫抑制算法。该方法将啸叫抑制建模为监督学习问题，通过分析声学正反馈的振荡机制及啸叫信号的声学特征，建立含啸叫音频信号与干净音频信号之间的非线性映射关系。系统采用STFT将时域信号转换为频谱表示，利用U-Net模型在频域上进行端到端的啸叫分量去除，并通过掩膜机制有效抑制啸叫同时减少原始信号的失真。

总体而言，本研究旨在使用深度学习技术，特别是U-Net架构，提出一种智能的啸叫抑制方案，以提升扩音系统的音质和鲁棒性，使其在教育、会议、演出等场景中得到更广泛的应用，为音频增强技术的发展提供新的理论和实践参考。

参考文献

[1] 周璐.影响自适应反馈抵消啸叫抑制算法性能的声学因素分析[D]. 南京大学, 2012.

[2] 杨阳. 声学系统中反馈抑制器的研究和DSP实现[D]. 广州大学, 2016.

[3] 王凤森.扩声系统中啸叫抑制算法的研究[D]. 五邑大学, 2020.

[4] 甘华国.基于深度学习的音频啸叫处理方法研究[D]. 广州大学, 2021.

[5] Edgar Berdahl and Dan Harris, “Frequency shifting for acoustic howling suppression,” in Proceedings of the 13th International Conference on Digital Audio Effects, Graz, Austria, 2010, vol. 610.